轻量增强模型验证简报

梁鸣轩 ｜ 2026-09-16 ｜ 任务：基于约 10G 规模数据集验证增强效果、分析最差场景、评估覆盖与泛化

## ✅ 先回答验收问题：能不能 hold 住绝大多数数据？

能——约九成。 在 10,500 条带噪语料上逐样本判定（不劣化 = 增强后 SI-SDR 不低于增强前）：

| 模型 | 条数 | 不劣化率 | 有效增强率(≥+1dB) | 显著劣化率(<−3dB) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UL-UNAS | 10,500 | 92.5% | 89.2% | 2.4% |
| GTCRN | 10,500 | 90.4% | 85.2% | 2.9% |
| LiSenNet* | 10,500 | 41.6% | 18.1% | 21.7% |
| MetricGAN+（基线） | 2,100 | 40.2% | 34.0% | 45.1% |
| SepFormer（重型参照） | 2,100 | 97.3% | 95.3% | 1.2% |

* 社区重训权重（官方未发布）

失手集中在哪一档（UL-UNAS，按输入 SNR）：

| 输入 SNR | −5 | 0 | +5 | +10 | +15 | +20 | +25 dB |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 不劣化率 | 99% | 100% | 100% | 99% | 98% | 90% | 62% |
| 显著劣化率 | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 3% | 13% |

结论：在 ≤+15 dB（即真实有噪声的场景）UL-UNAS 的不劣化率 ≥98%——完全 hold 得住；唯一失手的是 +25 dB（输入已接近干净），不劣化率掉到 62%。这与官方测试集上独立算出的 91.6% 高度一致（互为交叉验证）。

因此：UL-UNAS / GTCRN 能 hold 住约九成数据；LiSenNet 与 MetricGAN+ 不能（不劣化率仅 40% 左右）。

## 一、任务完成对照

| 老师要求 | 完成情况 |
| --- | --- |
| 基于约 10G 规模数据集验证 | 官方管线构建 release 28 GB / 50,662 条（通过官方 `lrac-data validate` 校验），并合成 10,500 条带噪语料（7 档 SNR）用于验证 |
| 最差场景及原因 | 定位在"输入接近干净"（+25 dB 档）：12 个最差组合全部落在此档；根因是处理强度不随输入质量自适应 |
| 优先试 GTCRN、LiSenNet | GTCRN 全量测完（可用）；LiSenNet 官方未发布权重，社区权重实测 −1.12 dB，不可用，须复现训练 |
| 覆盖能力 | 7 档 SNR × 17 类真实噪声全覆盖；UL-UNAS 全部噪声类别为正收益 |
| 泛化性能 | 在未见过的噪声类型上普遍有效；⚠️ 跨语言未覆盖（数据仅英语） |

## 二、数据与验证方法

• 数据：官方数据管线 lrac-data prepare 构建 lrac-10g edition（vctk 语音 + fsd50k 噪声）。切分符合官方规格：train 45,882 ｜ validation 350（250 语音 + 100 噪声）｜ open-evaluation 4,000（官方 2025 公开测试材料）；

• 验证语料：从 release 取干净语音 + 真实噪声，按 −5/0/+5/+10/+15/+20/+25 dB 七档合成 10,500 条，每条配干净参考；SNR 精度经复核精确命中；

• 评测：3 个轻量候选跑全量 10,500 条，2 个基线跑同一 2,100 条子集；指标 SI-SDR（保真）、LSD（谱失真），逐样本判定不劣化/有效增强/显著劣化。

## 三、核心结果

五模型公平对比（同一 2,100 条子集）

| 模型 | 参数量 | 平均ΔSI-SDR | 不劣化率 | 显著劣化率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SepFormer | 25.61 M | +9.74 | 97% | 1% |
| UL-UNAS | 171.3 K | +7.99 | 92% | 3% |
| GTCRN | 48.2 K | +6.87 | 91% | 3% |
| LiSenNet* | 37 K | −1.01 | 44% | 21% |
| MetricGAN+ | 1.90 M | −2.78 | 40% | 45% |

* 社区重训权重（官方未发布）。UL-UNAS 用 1/150 参数拿到 SepFormer 82% 的增益；GTCRN 用 1/531 参数拿到 71%。

按输入 SNR 分层（全量 10,500 条）

| 输入 SNR | UL-UNAS | GTCRN | LiSenNet |
| --- | --- | --- | --- |
| −5 dB | +14.73 | +12.99 | +1.64 |
| 0 dB | +12.84 | +11.34 | +1.22 |
| +5 dB | +10.49 | +9.17 | +0.70 |
| +10 dB | +8.23 | +7.20 | −0.11 |
| +15 dB | +5.80 | +4.88 | −1.31 |
| +20 dB | +3.27 | +2.49 | −3.42 |
| +25 dB | +0.42 | −0.36 | −6.58 |

## 四、最差场景与原因（核心结论）

1. 最差场景 = 输入已接近干净（SNR ≥ 20–25 dB），不是某类难噪声：12 个最差组合全部在 +25 dB 档，与噪声类型相关性很弱；

2. 根因：处理强度不随输入质量自适应——输入越干净，模型仍按固定强度抑制，把有用信号一起削弱；谱失真由改善转为恶化（UL-UNAS 的 ΔLSD 从 −9.58 dB 升到 +1.31 dB）；

3. 临界点在 20–25 dB 之间，恰好与官方 Track 1 轻噪声条件的 SNR 区间（10–25 dB）交叠 → 该问题在比赛数据上真实存在；

4. 可落地改进：加输入质量门控（>20 dB 时减弱/旁路增强），预计救回全量语料中约 12–14% 的劣化样本。

## 五、结论

1. 前端选型：UL-UNAS 优先、GTCRN 作参数效率备选（UL-UNAS 在每一档 SNR 都优于 GTCRN，且自带零前瞻流式 + ONNX 导出；GTCRN 以 28% 的参数达到其约 86% 效果）；

2. 必须修高 SNR 档的过度处理（唯一净负收益场景）；

3. LiSenNet 须复现官方训练（社区权重不可用；全量平均 −1.12 dB，各档 ΔLSD 均为正）；

4. 继续堆参数无意义：25.6 M 的 SepFormer 只比 171 K 的 UL-UNAS 高 18% → 资源应投向"适配与门控"。

## 六、缺口与待决

| 项 | 说明 | 需要 |
| --- | --- | --- |
| ⚠️ 混响场景 | release 无 RIR（官方配置中 motus 的 curation 为 0），只能用官方 open-evaluation 评估 | 扩数据集或引入 RIR 源 |
| ⚠️ 跨语言 | 数据仅英语，2026 新增西语/中文未覆盖 | 等 withheld 测试集 |
| ⚠️ LiSenNet 复现 | 需 GPU + 官方全量数据（TB 级） | 老师定优先级与算力 |

完整数据与技术细节见：docs/增强前端大规模验证报告.md；逐文件结果 eval_mixtures_result.csv（33,600 行）；分层明细 docs/mixture_analysis.md

## 七、比赛条件映射与"自失真底线"机理（补充，09-16）

### 7.1 比赛按"条件"测评，不按 SNR 扫描

官方 Evaluation 电池（已核实原文）：MUSHRA-1S（干净语音质量，英/西/中）、DCR（轻度噪声+混响鲁棒性，与输入比较，仅英语）、DRT（可懂度，1 kbps）、同时说话人保持（英语）；最终排名完全依赖众包主观听测，客观指标不计分。

因此"最差场景"应翻译为比赛条件语言；SNR 与噪声类型是解释机理的变量：

| 比赛条件 | 本组证据 | 结论 |
| --- | --- | --- |
| clean（MUSHRA 干净语音质量） | 干净输入自失真 28.3 dB（UL-UNAS/GTCRN），改动 >1 dB 的比例 0% | 保真度上近乎透明；⚠️ 主观（MUSHRA）未验证，且该条件正落在"自失真底线"危险区 |
| DCR（轻度噪声+混响，与输入比较） | +20 dB 档 +3.27 dB（90% 不劣化）、+25 dB 档 +0.42（62%） | ⚠️ 输入越干净风险越大，与 DCR 的"轻度"设定正相关 |
| 同时说话人（说话人保持） | Human_voice 噪声是 GTCRN 短板（不劣化率 73%、12% 显著劣化） | ⚠️ 需补测（官方 test-simultaneous-talkers 仅 20 条输入、无参考） |
| 混响 | 无 RIR 数据（官方配置中 motus 的 curation 为 0） | ❌ 缺口 |

### 7.2 "自失真底线"：解释一切失效的单一指标

测量方法：把增强模型作用于纯干净语音，测 SI-SDR(干净输入, 增强输出)——即模型自身引入的失真水平。

| 模型 | 自失真底线 | 实测收益转折点 | +25 dB 档 ΔSI-SDR | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UL-UNAS | 28.26 dB | ~25–28 dB | +0.42 | 可用至 +25 dB |
| GTCRN | 28.31 dB | ~25 dB | −0.36 | 可用至 +20~25 dB |
| LiSenNet | 20.44 dB | ~10 dB | −6.58 | 仅可用于 ≤+10 dB |
| MetricGAN+ | 13.19 dB | 极低 SNR | （全量 −2.78） | 多数场景净负收益 |

规律（可推广）：增强模型只能改善"比它自身失真底线更脏"的输入；输入比底线干净时，增强必然净负。

• LiSenNet 底线 20.4 dB → 与实测在 +10 dB 转负吻合 ✓

• MetricGAN+ 底线 13.2 dB → 与其全量净负、45% 样本显著劣化吻合 ✓

• UL-UNAS/GTCRN 底线 28 dB → 与它们撑到 +25 dB 吻合 ✓

工程含义：

1. 选型新标准：除参数量与 PESQ 外，应测"自失真底线"——它直接预测模型在干净/轻度噪声场景（即比赛 clean 与 DCR 条件）是否会扣分；

2. 门控阈值应按模型各自底线设定（而非统一阈值）：UL-UNAS 约 25 dB、GTCRN 约 20–25 dB、LiSenNet 约 10 dB；

3. 比赛的 clean 条件是硬约束：须选底线足够高（≥25 dB）的模型，UL-UNAS/GTCRN 满足，LiSenNet/MetricGAN+ 不满足。